Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 13/POLI/09/2020, dot. realizacji zamówienia 
w ramach projektu aplikującego do konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszyna odlewnicza z elastycznymi możliwościami precyzyjnego dozowania i jednorodnego mieszania różnych składników, w sposób ciągły lub partiami.

Elementy maszyny:

- Zbiornik do żywicy poliestrowej ze stali nierdzewnej (sztuk: 1)

- Zbiornik dla nadtlenku MEKP ze stali nierdzewnej, (sztuk: 1)

- Zbiornik do akceleratora kobaltowego zbiornik ze stali nierdzewnej, (sztuk: 1)

- Zbiornik na ciekły inhibitor ze stali nierdzewnej,

- Zbiornik na środek czyszczacy do wydajnego czyszczenia po zatrzymaniu maszyny.

- Dynamiczne mieszadło śrubowe do intensywnego mieszania składników płynnych z silnikiem elektrycznym

- Elektryczna jednostka sterująca dla maszyny odlewniczej

- Silniki elektrooszczędne, trójfazowe AC.

- Panel sterowniczy zintegrowany z frontem szafy rozdzielczej

- Komputer PC-Komputer zawierający interfejs do podłączenia do lokalnej sieci wewnętrznej, np.do wymiany / administrowania danymi.

- Oprogramowanie i grafika na zamówienie, zoptymalizowane pod kątem dopasowania wymagania klientów.

Nazwy i/lub numery katalogowe produktów oferowanych przez Wykonawcę:

………………………………………………………………………………………

| Urządzenie spełniające następujące wymagania: | Ilość | Wymaganie spełnione (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Maszyna odlewnicza wykonana z elastycznymi możliwościami precyzyjnego dozowania i jednorodnego mieszania różnych składników | 1 |  |  |
| - Możliwość mieszania w sposób ciągły lub partiami |  |  |  |
| - Regulacja wydajności mieszanki według receptury zmienna między 50 kg i 100 kg |  |  |  |
| - Zautomatyzowane systemy pomiarowe dla nie mniej niż: 9-ciu. Składników. |  |  |  |
| - Pięć dozowników do napełniania, jeden z mieszadłem zapobiegającym tworzeniu się zatorów |  |  |  |
| - Cztery Dozowniki cieczy: - Żywica poliestrowa - Nadtlenki MEKP. - Akcelerator kobaltu - Płynny inhibitor |  |  |  |
| - Podstawa maszyny z konstrukcji stalowej |  |  |  |
| - Zespół odlewniczy umożliwiający mieszanie dyszą nad podłogą: minimum 1100 mm |  |  |  |
| - Wysokowydajne mieszanie składające się z rury ze stali hartowanej z mieszalnikiem śrubowym. |  |  |  |
| - Śruba ze specjalną ochroną przed szybkim zużyciem (musi posiadać możliwość regeneracji). |  |  |  |
| - Pięć zbiorników do automatycznego wolumetrycznego dozowania frakcji ziarna suchego wypełniacza w procesie ciągłym |  |  |  |
| - Każdy zbiornik posiadający narzędzie pomiarowe z regulacją częstotliwości podawania , oraz mieszadło napędzane elektrycznie zapobiegające powstawanie zatorów. |  |  |  |
| - Czujnik poziomu do sterowania dowolnym zewnętrznym urządzeniem do ponownego podawania wypełniacza. |  |  |  |
| - Każdy płynny składnik powinien być precyzyjnie (sterowany częstotliwością) mierzony wolumetrycznie z elektronicznymi regulatorami ciśnienia i procesem z panelu sterowania. |  |  |  |
| - Podawanie każdej cieczy powinno być ciśnieniowymi wężami, |  |  |  |
| - Pompy wyposażone w zawory wielodrogowe (kwasoodporne) |  |  |  |
| - Dla odpowietrzania układów cieczy i zminimalizowania strat mieszanki przy uruchamianiu maszyny powinien uruchamiać się każdy płynny składnik w trybie recyrkulacji |  |  |  |
| - Budowa i projektowanie maszyn zgodnie z przepisami międzynarodowymi i zaleceniami CE, UVV, QM-ISO9001 i 2006/42 / EG. |  |  |  |
| - Wszystkie napisy maszyn i oprogramowanie operatorskie w języku angielskim / polskim. |  |  |  |
| - Z instrukcją obsługi w języku angielskim / polskim. |  |  |  |
| 1. Zbiornik do żywicy poliestrowej ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |
| - Pojemność: ok. 230l |  |  |  |
| - Powinien zawierać: wkład filtrujący, |  |  |  |
| - Czujniki: czujnik poziomu i min./maks. |  |  |  |
| - Zawór i oprogramowanie do sterowania dowolnym zewnętrznym sprzętem do ponownego uzupełnienia lub wskazujący alarm dla operatora. |  |  |  |
| - W zestawie powinny być złączki i przyłącza węża do cyrkulacji |  |  |  |
| - Zbiornik dla nadtlenku MEKP ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| - Pojemność: ok. 40l |  |  |  |
| - Czujniki: czujnik poziomu i min./maks. |  |  |  |
| - oprogramowanie wskazujące alarm dla operatora w pozycjach min./maks. |  |  |  |
| - Mobilny na kółkach |  |  |  |
| - W zestawie powinny być złączki i przyłącza węża do cyrkulacji |  |  |  |
| - Zbiornik dla nadtlenku MEKP ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| - Pojemność: ok. 40l |  |  |  |
| - Czujniki: czujnik poziomu i min./maks. |  |  |  |
| - oprogramowanie wskazujące alarm dla operatora w pozycjach min./maks. |  |  |  |
| - Mobilny na kółkach |  |  |  |
| - W zestawie powinny być złączki i przyłącza węża do cyrkulacji |  |  |  |
| - Zbiornik na ciekły inhibitor ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| - Pojemność: ok. 40l |  |  |  |
| - Czujniki: czujnik poziomu i min./maks. |  |  |  |
| - oprogramowanie wskazujące alarm dla operatora w pozycjach min./maks. |  |  |  |
| - Mobilny na kółkach |  |  |  |
| - W zestawie powinny być złączki i przyłącza węża do cyrkulacji |  |  |  |
| - Zbiornik na środek czyszczacy do wydajnego czyszczenia po zatrzymaniu maszyny. |  |  |  |
| - Proces półautomatyczny do czyszczenia mieszalnika za pomocą przycisku. (zawór kulowy do płukania awaryjnego podczas awarii zasilania) |  |  |  |
| - wtryskiwanie środka czyszczącego za pomocą sprężonego powietrza |  |  |  |
| - monitorowanie procesu |  |  |  |
| - Do stosowania płynnych środków czyszczących / rozpuszczalników, które nie podlegają przepisom przeciwwybuchowym |  |  |  |
| - Pojemność: ok 50l |  |  |  |
| - Dynamiczne mieszadło śrubowe do intensywnego mieszania składników płynnych z silnikiem elektrycznym |  |  |  |
| - Interfejsy połączeniowe dla wszystkich zaworów wielodrogowych na płynne składniki i środek czyszczący / rozpuszczalnik. |  |  |  |
| - Elektryczna jednostka sterująca dla maszyny odlewniczej składająca się z: |  |  |  |
| - Szafa sterownicza, IP55 (zabezpieczona przed kurzem / brudem), z zamykanymi drzwiami i zamykana komora na urządzenia wejściowe (np. klawiaturę PC i Mysz. Z przyciskami: - „Zasilanie główne” - „Napięcie sterujące” - „Wyłączenie awaryjne”. |  |  |  |
| - Szafa rozdzielcza zawierająca wszystkie elementy sterujące i regulacyjne, takie jak: - sterownik PLC, - Przetwornice częstotliwości, - Ochrona silnika - Przełączniki, - gniazda do kabli sterowniczych, - interfejs do lokalnego zasilania - Kable, - przemysłowy komputer PC typu AIO (HMI), - itp. |  |  |  |
| - Podłączenie do maszyny odlewniczej za pomocą zmontowanych kabli sterujących. |  |  |  |
| - Silniki elektrooszczędne, trójfazowe AC. |  |  |  |
| - Instalacje elektryczne zgodne z normami. |  |  |  |
| - Panel sterowniczy zintegrowany z frontem szafy rozdzielczej |  |  |  |
| - System wizualizacji podłączony do programowalnego sterownika PLC |  |  |  |
| - Elektryczna jednostka sterująca i najnowszy system PROFINET fieldbus |  |  |  |
| - Komputer PC-Komputer zawierający interfejs do podłączenia do lokalnej sieci wewnętrznej, np.do wymiany / administrowania danymi. |  |  |  |
| - Z wyświetlaczem dotykowym |  |  |  |
| - Oprogramowanie i grafika na zamówienie, zoptymalizowane pod kątem dopasowania wymagania klientów. |  |  |  |
| - Wszystkie komponenty wyświetlane na jednym ekranie: - tryb pracy maszyny, - tryb pracy każdego napędu, - ciśnienie - odczyt każdego składnika płynnego |  |  |  |
| - Schemat blokowy instalacji z przetwarzaniem i dane kontrolne sprzętu, takie jak: - Maska główna dla systemów / funkcji maszyny - Maska do kalibracji surowców - Maska do zarządzania recepturami - Maska do wymiany danych / eksportu plików - Maska elementów sterujących / ustawień maszyny - Maska systemu plików dziennika maszyny - Maska systemu plików dziennika zużycia - System powiadamiania o błędach |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,

- zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów);

- wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);

- systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę 
z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersje językową (jeśli dotyczy);

- menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);

- przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji 
z krajowych środków publicznych;

- okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”

- oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE

- serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

| …………………………………………………. | …………………………………….……………………. |
| --- | --- |
| miejscowość i data | czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |