Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 6/POLI/09/2020, dot. realizacji zamówienia 
w ramach projektu aplikującego do konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przenośnik ślimakowy materiałów sypkich (7 sztuk)

2. Przepustnica pneumatyczna DN 200 (8 sztuk)

3. Zasobnik buforowy 3,5m3 (4 sztuki)

4. Waga zbiornikowa (4 sztuki)

5. Odpylacz stanowiskowy (4 sztuki)

6. Centralny odpylacz pulsacyjny (1 sztuka)

7. Silosy 60T (4 sztuki)

8. Systemy sterowania i kontroli procesu

Nazwy i/lub numery katalogowe urządzeń oferowanych przez Wykonawcę:

………………………………………………………………………………………

| Urządzenie spełniające następujące wymagania: | Ilość | Wymaganie spełnione (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Przenośnik ślimakowy materiałów sypkich | 7 |  |  |
| - wał śrubowy samonośny (bez łożysk podpierających ) dla dł. do 7m |  |  |  |
| - średnica rury osłonowej 219mm |  |  |  |
| - powierzchnia śrubowa o zmiennym skoku |  |  |  |
| - napęd przez motoreduktor |  |  |  |
| - obroty wału 200obr./min |  |  |  |
| - moc napędu 4kW |  |  |  |
| - wydajność około 500kg/min ( podano dla cementu ) |  |  |  |
| - Możliwość wykonania przenośnika do materiału o granulacji do 5mm lub materiału kawałkowego |  |  |  |
| 2. Przepustnica pneumatyczna DN 200 | 8 |  |  |
| - jedno lub dwukołnierzowa ( mocowanie na kołnierz lub rękaw elastyczny ) |  |  |  |
| - dysk - tworzywo odporne na ściernie |  |  |  |
| - napęd przez siłownik obrotowy |  |  |  |
| - różnorodne medium |  |  |  |
| 3. Zasobnik buforowy 3,5m3 | 4 |  |  |
| - zasobnik stalowy o powierzchni walcowej |  |  |  |
| - średnica płaszcza 2,2m |  |  |  |
| - wysokość 1m |  |  |  |
| - lej spustowy wysokości 1,5m |  |  |  |
| - otwór spustowy śr, 300mm |  |  |  |
| - podwieszany pod urządzenia typu mieszalniki, urządzenia pakujące, młyny, sortowniki inne |  |  |  |
| 4. Waga zbiornikowa | 4 |  |  |
| - trzyczujnikowa |  |  |  |
| - miernik dozujący AWO 100 (7 komponentów, 33 receptury) |  |  |  |
| - dokładność zależna od max ładowności |  |  |  |
| - przykładowa działka odczytowa dla 3,5m3 1kg |  |  |  |
| - szafka sterująca |  |  |  |
| 5. Odpylacz stanowiskowy | 4 |  |  |
| - Obsługujący maksymalnie dwa stanowiska pracy o dużym zapyleniu np. pyły cementu, wapna, mączek budowlanych, drobnego piasku itp. |  |  |  |
| - podłączenie rurami PUR śr 100mm ( cztery wejścia ) |  |  |  |
| - powierzchnia filtracyjna 4m2 |  |  |  |
| - tkanina 50μm |  |  |  |
| - pojemnik na odpad ( worek foliowy ) |  |  |  |
| - wentylator promieniowy 2,2 KW |  |  |  |
| 6. Centralny odpylacz pulsacyjny | 1 |  |  |
| - Możliwość stosowania w liniach technologicznych o dużym zapyleniu |  |  |  |
| - spełniający wyższe standardy ochrony środowiska |  |  |  |
| - Możliwość podłączenia nie mniej niż 8 urządzeń takich jak: mieszalniki, pakowaczki, - separatory, rękawy załadowcze. |  |  |  |
| - Obudowa stalowa z konstrukcją wsporczą |  |  |  |
| - wentylator promieniowy 5KW |  |  |  |
| - Ilość filtrów patronowych nie mniej niż 12 |  |  |  |
| - regeneracja sprężonym powietrzem |  |  |  |
| - pojemność komory odpadu: nie mniej niż 300kg |  |  |  |
| - skuteczność filtracji nie niższa niż: 97% |  |  |  |
| - spełniający normę 5μm/m3 |  |  |  |
| 7. Silosy 60T | 4 |  |  |
| - zasobnik stalowy |  |  |  |
| - wibrator osypowy |  |  |  |
| - średnica płaszcza 3,2m |  |  |  |
| - lej spustowy wysokości 1,5m |  |  |  |
| 8. Systemy sterowania i kontroli procesu |  |  |  |
| - Szafa sterownicza |  |  |  |
| - automatyka |  |  |  |
| - komputerowy system kontroli procesu |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,

- zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów);

- wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);

- systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę 
z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersje językową (jeśli dotyczy);

- menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);

- przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji 
z krajowych środków publicznych;

- okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”

- oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE

- serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

| …………………………………………………. | …………………………………….……………………. |
| --- | --- |
| miejscowość i data | czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |